鬼针草总黄酮有效部位提取工艺的优化

邓亚宁，刘文娟，王明军，杨玉茹，刘精婵

摘要： 目的  建立总黄酮的含量测定方法，优选鬼针草中黄酮类成分的提取工艺。 方法  以芦丁为对照物，用紫外分光光度法建立总黄酮的含量测定方法。以提取液中总黄酮的量为指标，用正交设计法对影响提取效果的因素如乙醇浓度、乙醇用量、提取次数和料液比进行考察，优化提取工艺。 结果  芦丁在0.004 7 mg/ml～0.023 5 mg/ml范围内线性关系良好,吸收度（A）和浓度（C, mg /ml）的线性方程为A = 28.723C + 0.043 4，r=0.999 6(n=5)，加样回收率为98.58 %，RSD=1.1 %；理化鉴别表明乙醇溶液可将鬼针草中黄酮类成分有效地提出取来，总黄酮的最佳提取工艺为12倍量80 %乙醇,连续提取3次，每次1.0 h。 结论  本实验为鬼针草中总黄酮的检测提供了定性、定量的检测方法。所优选出的鬼针草中总黄酮类成分的最佳提取工艺具有效率高和重现性好等特点。

关键词：鬼针草属；正交实验；分光光度法；红外线；总黄酮；含量测定；提取工艺

鬼针草Bidens bipinnata L为菊科鬼针属植物，鬼针草是一种地上全草，又名婆婆针、鬼钗草、小鬼针、粘身草等，始载于《本草拾遗》，全草入药，味苦而无毒，具有清热解毒，活血散瘀消肿之功效[1]。鬼针草属的药材资源非常丰富，全球约有230余种，广泛分布于热带及温带地区；我国有9个种和2个变种，遍布全国各地，极易采集[2]。尤其可贵的是，该药对血压疾病有双向调节作用，高血压病人服药后血压能降至正常，血压偏低者可使血压回升，是防止高血压、脑血栓和冠心病的有效药物。文献报道鬼针草中主要降压成分为黄酮类成分[3]-[4]，故本实验对黄酮类有效部位的提取工艺进行系统的研究。

- 1  仪器、药品及试剂

1.1  仪器  电子天平（上海精科天平 JA2003）；中草药粉碎机（天津市泰斯特仪器有限公司）；旋转蒸发仪RE-52AA（上海亚荣生化仪器厂）；SP-1105UV型紫外分光度计；TV-1901双光束紫外分光光度计（北京普析通仪器有限公司 ）。

1.2  药品  芦丁标准品（中国药品生物药品检定所100080-200306）。

1.3  试剂  95 %乙醇（天津市科密欧化学试剂有限公司）；无水乙醇（天津市化学试剂三厂）；醋酸钾（天津市化学试剂三厂）；三氯化铝（天津市化学试剂三厂）；三氯化铁（北京化工厂）；浓盐酸（北京化工厂）；浓硫酸（北京化工厂）；醋酸铅（北京红星化工厂）；碳酸铅（秦皇岛化学试剂厂）以上试剂均为分析纯。

- 2  方法与结果

- 2.1  供试液的制备

取鬼针草粉末10 g，精密称定, 置具塞平底烧瓶中, 精密加80 %乙醇120 ml，密塞，称定重量，加热回流1 h，放冷，再称定重量，用80 %乙醇补足减失重量，摇匀，过滤后备用。

- 2.2  理化鉴别

取5个试管，每个试管中加1 ml供试液，5个试管中分别加入三氯化铁溶液、中性醋酸铅、浓硫酸、碳酸钠溶液、锌和盐酸试剂，摇匀后静置一段时间，观察颜色反应(见表1)。

表1   样品颜色反应现象

Tab 1  The color development reactions of the sample

| 所加试剂 | 颜色反应现象 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 三氯化铁溶液 | 呈墨绿色 | 黄酮类化合物 |
| 中性醋酸铅 | 有黄色粒状沉淀 | 黄酮类化合物 |
| 浓硫酸 | 由深黄色转至橙红色 | 黄酮类化合物 |
| 碳酸钠溶液 | 亮黄色 | 黄酮类化合物 |
| 锌＋盐酸 | 有黄色转至微红 | 黄酮苷 |

2.3  鬼针草总黄酮含量测定方法的建立

2.3.1  检测波长的选择

取芦丁对照品溶液1 ml，置于10 ml容量瓶中，加入0.1 mol/L的AlCl3溶液2 ml，再加入1 mol/L的CH3COOK溶液3 ml，摇匀放置30 min，在200 nm-600 nm波长范围内扫描，发现在 419 nm处有最大吸收（见图1），故选择419 nm为检测波长。

图1  芦丁加显色剂光谱扫描曲线

Fig1  The UV scanning curve of the rutin added color developing reagent

- 2.3.2  标准曲线的制备

精密称取芦丁对照品9.4 mg ，置于100 ml容量瓶中，加入60 %乙醇溶解并定容，即得储备液（0.094 mg/ml）。取上述对照品储备液0.0 ml、0.5 ml、1.0 ml、1.5 ml、2.0 ml、2.5 ml分别置10 ml容量瓶中，再依次分别加0.1 mol/L的AlCl3溶液2.0 ml，1 mol/L的CH3COOK溶液3.0 ml，并用60 %乙醇溶液定容[5]。待显色30 min后，在419 nm处测定其吸光度，以吸光度（A）为纵坐标，芦丁浓度（C，mg/ml）为横坐标进行回归，得到回归方程为：A = 28.723C + 0.043 4（r=0.999 6），在0.004 7 mg/ml 0.023 5 mg/ml浓度范围内呈线性关系。

图2  芦丁标准曲线

Fig2  The standard curve on rutin

- 2.3.3  精密度试验

精密吸取5份2 ml对照品溶液(C = 0.094 mg/ml)，分别加0.1 mol/L的AlCl3溶液2.0 ml和1 mol/L的CH3COOK溶液3.0 ml，并用60 %的乙醇溶液定容。待显色30 min后，在419 nm处测定其吸光度并计算其浓度，浓度间的RSD为0.01 %小于5 %，表明方法精密度良好。

- 2.3.4  回收率试验

取5份10 g干燥鬼针草，精密称定，按“供试液的制备”项下制备，以上供试液各取1 ml分别加2.5 ml对照品溶液(C = 0.094 mg/ml)，测总黄酮含量并计算得平均回收率。结果平均回收率为98.58 %，RSD为1.1 %，表明方法准确。

- 2.4  鬼针草中总黄酮提取工艺考察

- 2.4.1  正交实验因素水平的确定

取9份鬼针草粗粉，每份约100 g，精密称定，置5 000 ml烧瓶中，按正交实验要求进行。实验采用L9(34)正交设计表对乙醇浓度（%）、料液比（倍）、提取时间（h）、提取次数（次）四个因素进行考察，选定的因素水平见表2。

表2  乙醇提取工艺的正交实验设计

Tab 2  The orthogonal design experiment on factor levels

| 因素水平 | A乙醇浓度（%） | B料液比（倍） | C提取时间（h） | D提取次数（次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 10 | 0.5 | 1 |
| 2 | 80 | 12 | 1.0 | 2 |
| 3 | 90 | 14 | 1.5 | 3 |

2.4.2  正交实验结果

表3  正交实验结果

Tab 3   The results of orthogonal design experiment

| 实验号 | A | B | C | D | 总黄酮量（mg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 264.72 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 498.34 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 506.93 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 645.41 |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 522.81 |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 510.42 |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 400.83 |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 382.91 |
| 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 321.41 |
| 均值1 | 423.33 | 436.99 | 386.02 | 369.65 |  |
| 均值2 | 559.55 | 468.00 | 488.39 | 469.86 |  |
| 均值3 | 368.38 | 446.23 | 476.86 | 511.75 |  |
| 极差 | 191.16 | 31.03 | 102.37 | 142.10 |  |

表4  方差分析结果

Tab 4  Variance analysis results

| 因素 | 偏差平方和 | 自由度 | F值 | F临界值 | 显著性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 58117.53 | 2 | 38.17 | 19.00 | * |
| B | 1522.73 | 2 | 1.00 | 19.00 |  |
| C | 18864.46 | 2 | 12.39 | 19.00 |  |
| D | 31991.23 | 2 | 21.01 | 19.00 | * |
| 误差 | 1522.73 | 2 |  |  |  |

注：F0.05(2,2) = 19.00，*P<0.05

从表3、表4看出，影响提取工艺因素大小顺序为A>D>C>B，即影响最显著的因素为乙醇浓度，其次为提取次数，而提取时间和乙醇用量影响不显著。由分析结果可知最佳提取工艺为A2B2C2D3。即12倍量80 %乙醇，提取3次，每次1 h为鬼针草黄酮类成分的最佳提取工艺。

- 2.4.3  最佳提取工艺的验证

取100 g药材按优化的工艺提取，重复三次，RSD为0.5 %。说明该工艺重现性好，稳定可行，适宜大量提取。

- 2.4.4  总黄酮的累计提取率

取100 g鬼针草，加12倍量的80 %乙醇，每次回流提取1.0 h，连续提取总黄酮。实验结果如下（表5）。

表5  总黄酮的累计提取率

Tab 5  The accumulative extraction ratio of total flavonoids

| NO（次数） | 累计提取量（mg） | 提取率（%） | 累计提取率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 357.2 | 50.53 | 50.53 |
| 2 | 556.1 | 28.14 | 78.67 |
| 3 | 649.0 | 11.15 | 91.82 |
| 4 | 669.9 | 3.95 | 94.77 |
| 5 | 689.8 | 2.81 | 97.58 |
| 6 | 700.8 | 1.57 | 99.15 |
| 7 | 706.9 | 0.85 | 100 |

- 3  讨论

3.1  黄酮类化合物在其基本碳架上含有碱性氧原子，而绝大多数都是带有酚性羟基的衍生物，因而能与某些金属离子产生络合反应和某些较强的还原剂发生颜色反应。因此可以对其进行定性鉴别。

3.2  据文献报道黄酮的显色方法通常有两种[6]。方法一是Al(NO3)3-NaNO2-NaOH显色。该法的显色原理是Al3+在强碱性环境中结合在黄酮类化合物3’,4’-二羟基位置上，在黄酮化合物的母核上不发生结合反应。而鬼针草中除含有大量黄酮类化合物之外，还有大量有机酸、香豆素类化合物，这些化合物均含有邻二酚羟基的结构。故这种显色方法对黄酮类化合物的专属性不强，会造成含量测定偏高。方法二是AlCl3-CH3COOK显色法。该法原理为弱碱性的CH3COOK会使Al3+与黄酮类化合物3’,4’-二羟基位置和4（羰基）、5（羟基）位充分络和，形成黄酮:Al3+ = 1:2的稳定络合物，由于显色会发生在黄酮母核上，显色的专属性相对提高。故本实验选择AlCl3-CH3COOK显色法。

3.3  从总黄酮的累计提取率实验中可以看出，提取次数越多，黄酮的累计提取率就越高，但第四次的提取率只有3.95 %，无限增加提取次数已没有意义，因此确定3次为最佳提取次数。

参考文献:

[1]  张延昌,张永. 鬼针草的研究现状与应用前景[J]. 山东教育学院学报,2004,12(4):79-83.

[2]  孟祥颖,李向高,罗维莹,等. 鬼针草的研究概况[J]. 中药材,2001,24(6):452-454.

[3]  陈礼明,徐维平. 鬼针草化学成分与药理作用概述[J]. 基层中药杂志,1997,1l(1):50-51.

[4]  杨郁. 黄花石蒜、鬼针草的化学成分和生理活性研究[D]. 中国人民解放军军事医学科学院,北京,2005.

[5]  常美玲,薛彦朝,李奉勤,等. 超声波法提取黄芪中黄酮的最佳工艺研究[J]. 河北医药,2006,28(5):426-427.

[6]  韩利文. 中药罗布麻叶及其有效部位的质量控制方法研究[D]. 山西医科大学,太原,2005.

Optimizing the Extraction Conditions for Flavonoid Constituents in Spanishneedles Herb

DENG Ya-ning, LIU Wen-juan, WANG Ming-jun, YANG Yu-ru, LIU Jing-chan

（Shanxi Vocational Institute of Bio-Application Technology ,Taiyuan, Shanxi 030031）

Abstract： Objective  To optimize the extraction conditions for flavonoid constituents of spanishneedles herb and establish a quantitative method to determine the total flavonoids from the extracts of spanishneedles herb.  Methods  The UV –spectrophotometry was selected as the analytical method of the total flavonoids in spanishneedles extracts. The effects on extracting  flavonoid constituents , such as concentration of ethanol, times of extraction, ethanol quantity and extraction time were investigated by using the quantity of total flavonoids as a target index from the analytical results of orthogonal design experiment.  Results  physicochemical identification suggested the total flavonoids in spanishneedles herb were extracted effectively by ethanol. Linear range of the rutin concentration was 0.0047 mg/ml～0.0235 mg/ml, regression equation was as A = 28.723C + 0.043 4，r=0.999 6(n=5)， The RSD in precision experiment was less than 5 %. The mean recovery was 98.58 %. The optimized extraction conditions were 12 times the volume 80 % ethanol, three successive extraction, 1.0 hour every time.  Conclusions  The method established in this paper could be used to provide the evidence of determining the total flavones in spanishneedles herb both in the qualitative level and quantitive level. The optimized extraction method with high extraction efficiency is stable .

Key words： spanishneedles herb；total flavonoids；ethanol extraction；orthogonal design；the UV-spectrophotometry

作者简介：邓亚宁，（1980-），女，硕士在读，助教，助理质量工程师。